Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

«Подбор комплектующих и сборка конфигураций ПК»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Милованов Егор Алексеевич

Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: 0123097

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Цель работы

Целью лабораторной работы является проектирование профессиональной рабочей станции для ресурсоёмких задач: 3D-рендеринга, машинного обучения и обработки больших баз данных.

В процессе работы необходимо:

- выбрать процессор и материнскую плату;

- обеспечить не менее 64 ГБ ECC-памяти;

- установить видеокарту уровня NVIDIA GeForce RTX 5080;

- обеспечить не менее трёх NVMe SSD с интерфейсом PCIe 5.0;

- предусмотреть 10 GbE;

- выбрать блок питания, корпус и систему охлаждения;

- подобрать монитор, клавиатуру, мышь и МФУ;

- предусмотреть NVMe/U.2 RAID-контроллер;

- провести моделирование отказа оперативной памяти.

- 2. Выбор основной платформы

- Процессор

- AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX

- Основной выбор — AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX.

Характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Архитектура | Zen 5 |
| Ядра | 64 |
| Потоки | 128 |
| Базовая частота | 3,2 ГГц |
| Boost | до 5,4 ГГц |
| L3 | 256 МБ |
| TDP | 350 Вт |
| Сокет | sTR5 |
| Память | DDR5 ECC Registered |
| PCIe | PCIe 5.0 |

AMD официально указывает для 9985WX 64 ядра и 128 потоков, частоту до 5,4 ГГц и TDP 350 Вт.

Для данной рабочей станции большое количество ядер особенно полезно при:

- CPU-рендеринге;

- компиляции;

- обработке больших наборов данных;

- работе СУБД;

- параллельном запуске нескольких виртуальных машин;

- предварительной обработке данных для ML.

Ориентировочная цена на сентябрь 2026 г.: ~800 300 ₽

3. Материнская плата

ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE

Это наиболее подходящая плата под требования задания.

Основные характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сокет | sTR5 |
| Чипсет | AMD WRX90 |
| Форм-фактор | SSI-EEB |
| Слоты RAM | 8 |
| Память | DDR5 ECC Registered |
| Архитектура памяти | 8-канальная |
| M.2 | 4 × PCIe 5.0 x4 |
| PCIe | 7 × PCIe 5.0 x16 |
| LAN | 2 × 10 GbE |
| BMC/IPMI | есть |
| SATA | 4 × SATA 6 Gb/s |

ASUS прямо указывает четыре M.2 PCIe 5.0 x4, два 10GbE, восемь DIMM с ECC Registered DDR5 и поддержку Threadripper PRO 9000 WX.

Особенно важный момент: в отличие от более доступной ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI, где только два M.2 работают в PCIe 5.0, WRX90E-SAGE SE имеет четыре M.2 PCIe 5.0.

Ориентировочная цена: ~132 000 ₽.

4. Оперативная память

512 ГБ DDR5 ECC Registered RDIMM

8 × 64 ГБ = 512 ГБ

Преимущества:

- ECC исправляет однобитные ошибки памяти;

- 8 модулей позволяют задействовать 8 каналов Threadripper PRO;

- 512 ГБ существенно превышает требование 64 ГБ;

- большой объём необходим при работе с большими БД и ML-наборами данных.

Материнская плата рассчитана на DDR5 ECC Registered и 8-канальный режим.

Ориентировочная стоимость комплекта 512 ГБ: ~2 635 200₽.

Для серверной ECC-памяти цена сильно зависит от производителя, частоты и доступности, поэтому перед покупкой необходимо сверить конкретный part number с QVL ASUS.

5. Видеокарта

MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC PLUS 16 ГБ

Характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| GPU | GeForce RTX 5080 |
| Память | 16 ГБ GDDR7 |
| Шина | 256 бит |
| Интерфейс | PCIe 5.0 |
| Разъёмы | 3 × DisplayPort + HDMI |
| Охлаждение | 3 вентилятора |

В карточке DNS для MSI RTX 5080 Ventus 3X OC указаны 16 ГБ GDDR7, 256-битная шина и PCIe 5.0.

RTX 5080 подходит для:

- CUDA;

- машинного обучения;

- рендеринга Blender/CUDA/OptiX;

- нейросетевых вычислений;

- 3D-визуализации.

Ограничением для ML является 16 ГБ VRAM, поэтому очень большие модели придётся обрабатывать с использованием CPU/RAM, квантования, offloading либо нескольких GPU.

6. NVMe-накопители

Для рабочей станции предлагается использовать:

3 × Samsung 9100 PRO 4 ТБ PCIe 5.0

Характеристики одного накопителя:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объём | 4 ТБ |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Чтение | до 14 800 МБ/с |
| Запись | до 13 400 МБ/с |
| Тип памяти | V-NAND TLC |
| TBW | до 2400 ТБ |
| Гарантия | 5 лет |

ComputerUniverse указывает для Samsung 9100 PRO 4 ТБ интерфейс PCIe 5.0 x4, 4 ТБ, скорость чтения до 14 800 МБ/с и записи до 13 400 МБ/с. На найденной странице цена составляла около €770 без НДС.

Три SSD устанавливаются непосредственно в:

- M.2_1;

- M.2_2;

- M.2_3.

Все четыре M.2-разъёма платы поддерживают PCIe 5.0.

Стоимость трёх SSD по найденной цене — примерно 173 000 ₽.

Общий объём:

3 × 4 ТБ = 12 ТБ

7. Дополнительный NVMe RAID-контроллер

ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 Card

Для выполнения дополнительного требования устанавливается PCIe-карта расширения ASUS Hyper M.2 x16 Gen5.

Она поддерживает:

- до 4 NVMe M.2;

- PCIe 5.0;

- RAID;

- PCIe 5.0 x16;

- активное охлаждение.

ASUS заявляет поддержку до четырёх M.2 PCIe 5.0 и RAID-функций.

Таким образом, в системе имеется:

4 встроенных M.2 PCIe 5.0 + дополнительная карта до 4 M.2 PCIe 5.0.

Для лабораторной работы можно описать Hyper M.2 как дополнительный NVMe RAID-контроллер/адаптер.

Ориентировочная цена: ~8 390 ₽.

Для настоящей U.2-инфраструктуры альтернативой может быть HighPoint SSD7580B: он поддерживает 8 U.2/U.3 NVMe и RAID 0/1/10, но работает через PCIe 4.0.

8. Блок питания

Corsair HX1500i — 1500 Вт

Расчёт приблизительной мощности:

| Компонент | Максимальная нагрузка |
| --- | --- |
| Threadripper PRO 9985WX | 350 Вт |
| RTX 5080 | ~360 Вт |
| SSD и контроллеры | ~80 Вт |
| Материнская плата + RAM | ~150 Вт |
| Вентиляторы/СЖО/прочее | ~80 Вт |
| Итого | ~1020 Вт |

1500 Вт оставляет достаточный запас.

Цена: ~48.499 ₽.

9. Охлаждение

Noctua NH-U14S TR5-SP6

Это специализированный кулер для sTR5/SP6.

Он имеет:

- два вентилятора NF-A15;

- 140-мм конструкцию;

- шесть тепловых трубок;

- увеличенную контактную площадку;

- специальное крепление для sTR5.

Noctua отдельно подтверждает совместимость NH-U14S TR5-SP6 с Threadripper PRO 9985WX.

Цена: ~11 000 ₽.

10. Корпус

Fractal Design Define 7 XL

Выбран Full Tower-корпус.

Основные характеристики:

- SSI-EEB;

- E-ATX;

- до 18 HDD/SSD;

- поддержка радиаторов до 420/480 мм;

- видеокарта до 530 мм в соответствующей конфигурации;

- 9 слотов расширения;

- большой внутренний объём.

Производитель официально указывает поддержку SSI-EEB, радиаторов 420/480 мм и видеокарт до 530 мм.

Это существенно удобнее компактных корпусов, поскольку ASUS WRX90E-SAGE SE имеет форм-фактор SSI-EEB.

Цена: ~37 000 ₽.

11. Монитор

Dell UltraSharp U3225QE

Предлагается 32-дюймовый 4K-монитор.

Характеристики:

- диагональ — 31,5–32";

- разрешение — 3840 × 2160;

- IPS;

- USB-C/Thunderbolt-класс подключения;

- высокая цветовая точность;

- удобен для CAD/3D и работы с большими таблицами.

Цена : 99.799Р

2. Клавиатура

Logitech MX Keys S

Характеристики:

- полноразмерная;

- ножничный механизм;

- Bluetooth;

- радиоканал;

- подсветка;

- возможность подключения нескольких устройств.

Цена: ~10.199 ₽.

3. Мышь

Logitech MX Master 3S

Подходит для длительной работы с:

- CAD;

- 3D-моделями;

- большими таблицами;

- графическими редакторами;

- базами данных.

Ориентировочная цена — ~7 599 ₽.

14. МФУ

Xerox B235V

Характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | лазерное МФУ |
| Формат | A4 |
| Печать | ч/б |
| Скорость | 34 стр/мин |
| Сканер | есть |
| Копир | есть |
| Ethernet | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Duplex | есть |
| Месячная нагрузка | до 30 000 страниц |

DNS подтверждает наличие функций принтера, сканера и копира, Ethernet, Wi-Fi и нагрузку до 30 000 документов в месяц.

Цена :35.799Р

15. Итоговая таблица конфигурации

| № | Комплектующее / устройство | Модель | Основные характеристики | Кол-во | Цена за ед., ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процессор | AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX | 64 ядра / 128 потоков, до 5,4 ГГц, 350 Вт | 1 | 800 300 |
| 2 | Материнская плата | ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE | sTR5, ECC DDR5, 4× M.2 PCIe 5.0, 2×10 GbE | 1 | 132 000 |
| 3 | ОЗУ | DDR5 ECC Registered RDIMM | 8×64 ГБ = 512 ГБ, 8-канальный режим | 8 | 2 635 200 |
| 4 | Видеокарта | MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC | RTX 5080, 16 ГБ GDDR7, PCIe 5.0 | 1 | 169 999 |
| 5 | SSD | Samsung 9100 PRO 4 ТБ | PCIe 5.0 ×4, до 14 800/13 400 МБ/с | 3 | 57 667 |
| 6 | NVMe RAID-контроллер | ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 | До 4× M.2 PCIe 5.0, RAID | 1 | 8390 |
| 7 | Блок питания | Corsair HX1500i | 1500 Вт | 1 | 48 499 |
| 8 | Охлаждение | Noctua NH-U14S TR5-SP6 | 140 мм, 2 вентилятора, sTR5 | 1 | 11 000 |
| 9 | Корпус | Fractal Design Define 7 XL | Full Tower, SSI-EEB | 1 | 37 000 |
| 10 | Монитор | Dell UltraSharp U3225QE | 32", 3840×2160, IPS | 1 | 99 799 |
| 11 | Клавиатура | Logitech MX Keys S | Bluetooth, радиоканал, подсветка | 1 | 10 199 |
| 12 | Мышь | Logitech MX Master 3S | Беспроводная | 1 | 7 599 |
| 13 | МФУ | Xerox B235V | Принтер + сканер + копир, Ethernet, до 30 000 стр./мес. | 1 | 35 799 |

ИТОГО:

≈ 4 053 451₽

16. Почему эта конфигурация подходит для задач

3D-рендеринг

Threadripper PRO 9985WX предоставляет 64 ядра и 128 потоков, поэтому хорошо подходит для CPU-рендеринга. RTX 5080 дополнительно обеспечивает GPU-ускорение.

Машинное обучение

RTX 5080 предоставляет CUDA-ускорение и 16 ГБ GDDR7. 512 ГБ системной ECC-памяти позволяют хранить большие датасеты и выполнять предварительную обработку непосредственно на рабочей станции.

Большие базы данных

Для СУБД особенно важны:

- большой объём RAM;

- ECC;

- высокая скорость NVMe;

- большое количество PCIe-линий;

- 10GbE.

Именно эти свойства обеспечивает выбранная платформа.

17. Анализ «цена/производительность»

Главная особенность данной конфигурации — её стоимость в значительной степени определяется процессором и ECC-памятью.

AMD предлагает в Threadripper PRO 9000 WX также 9975WX с 32 ядрами/64 потоками и 9985WX с 64 ядрами/128 потоками.

Если рабочая нагрузка преимущественно GPU-зависимая, 9985WX может быть избыточен. Однако в данном задании одновременно указаны:

- 3D;

- ML;

- большие базы данных.

Поэтому большое количество CPU-ядер и 512 ГБ ECC RAM оправданы.

Особенно рациональными являются вложения в:

- ECC RAM;

- Threadripper PRO;

- PCIe 5.0 NVMe;

- 10GbE;

- расширяемость PCIe.

18. Моделирование неисправности: выход из строя ОЗУ

Исходная конфигурация

Используется:

8 × 64 ГБ DDR5-5600 ECC RDIMM = 512 ГБ.

Предположим, что один модуль памяти вышел из строя.

Например:

DIMM №5 — ошибка ECC/не проходит POST/диагностику памяти.

После его извлечения:

512 − 64 = 448 ГБ

Однако такая конфигурация уже не является оптимальной с точки зрения симметрии каналов.

Вариант замены

В качестве непосредственной замены используется:

Kingston Server Premier 64 ГБ DDR5 ECC Registered RDIMM

Желательно выбирать модуль:

- DDR5;

- ECC;

- Registered/RDIMM;

- одинаковой частоты;

- одинаковой организации чипов;

- с максимально близкими таймингами;

- с part number из QVL ASUS.

Kingston и Micron предлагают соответствующие 64-ГБ DDR5 ECC RDIMM, например Kingston KSM56R46BD4PMI-64HAI. Kingston Technology KSM56R46BD4PMI-64HAI

Предпочтительный вариант

Для рабочей станции лучше заменить неисправный модуль на идентичный 64-ГБ модуль.

Получаем:

8 × 64 ГБ = 512 ГБ ECC

Это восстанавливает исходную симметричную конфигурацию.

19. Вариант модернизации после неисправности

Если требуется не просто замена, а улучшение, можно перейти на:

8 × 96 ГБ DDR5 ECC RDIMM = 768 ГБ

Однако смешивать, например:

7 × 64 ГБ + 1 × 96 ГБ

не рекомендуется.

Для профессиональной рабочей станции предпочтительнее использовать комплект одинаковых модулей и проверить его по QVL.

Таким образом:

вариант A — замена: 64 ГБ ECC RDIMM;

вариант B — модернизация: комплект 8 × 96 ГБ ECC RDIMM, если бюджет позволяет.

20. Вывод по неисправности ОЗУ

ECC-память существенно повышает надёжность рабочей станции, поскольку позволяет обнаруживать и исправлять типичные однобитные ошибки.

При отказе одного DIMM рабочую станцию можно диагностировать, выключить, заменить неисправный модуль и восстановить исходную 512-ГБ конфигурацию.

Для профессиональной системы наиболее правильным решением является замена неисправного модуля на модуль с максимально идентичными характеристиками, а не установка обычной non-ECC памяти.

21. Схема сборки

23. Общий вывод

В ходе лабораторной работы была разработана рабочая станция для профессиональных задач 3D-рендеринга, машинного обучения и обработки больших баз данных.

Основой системы является AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX с 64 ядрами и 128 потоками. В качестве материнской платы выбрана ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE, которая обеспечивает поддержку ECC Registered DDR5, восьмиканальную память, два интерфейса 10 GbE и четыре M.2 PCIe 5.0.

Для системы предусмотрено 512 ГБ ECC RAM, видеокарта RTX 5080 16 ГБ и три высокоскоростных NVMe SSD Samsung 9100 PRO по 4 ТБ каждый. Дополнительная карта ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 позволяет расширить NVMe-подсистему и организовать RAID.

Для питания используется блок питания мощностью 1500 Вт, а корпус Fractal Design Define 7 XL обеспечивает совместимость с SSI-EEB и большое пространство для охлаждения и расширения.

При моделировании отказа одного модуля оперативной памяти было установлено, что оптимальным решением является его замена на идентичный 64-ГБ DDR5 ECC RDIMM. Альтернативой при модернизации является переход на комплект из 8 × 96 ГБ, то есть 768 ГБ ECC RAM.

Итоговая ориентировочная стоимость всей рабочей станции с периферией составляет около 4.053 млн рублей. Наиболее существенную долю стоимости составляют процессор Threadripper PRO, ECC-память и высокоскоростная NVMe-подсистема.